KODE MODUL

HDW.DEV.100.(2).A

|  | ## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ## PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| --- | --- |

Menginstalasi PC

PENYUSUN

TIM FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

### BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM

### DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

#### 2004

KATA PENGANTAR

Modul dengan judul “Menginstalasi PC“ merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum peserta diklat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk membentuk salah satu bagian dari kompetensi bidang keahlian TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI pada Program Keahlian TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN.

Modul ini menguraikan tentang cara atau proses dari menginstalasi PC yang diawali dengan cara menentukan spesifikasi komputer hingga pengujian PC. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang cara memilih komponen dan spesifikasi komputer. Kegiatan Belajar 2 membahas tentang cara menginstalasi komponen PC. Kegiatan Belajar 3 merupakan bahasan tentang cara mengkonfigurasi PC. Kegiatan Belajar 4 berisi tentang bagimana menambah peralatan pada PC. Sedangkan Kegiatan Belajar 5 membahas tentang bagaimana memeriksa hasil instalasi PC

Modul ini terkait dengan modul-modul lain yang membahas tentang Mengoperasikan PC stand alone dengan sistem operasi berbasis text,  Mengoperasikan PC stand alone dengan sistem operasi berbasis GUI, Mengoperasikan periferal, Mengkonfigurasi dan menentukan spesifikasi perangkat PC, termasuk komponen pada bagian input, proses dan output.

Oleh karena itu, sebelum menggunakan modul ini peserta diklat diwajibkan telah mengambil modul-modul tersebut.

Yogyakarta, Desember 2004

Penyusun

Tim Fakultas Teknik

Universitas Negeri Yogyakarta

DAFTAR ISI MODUL

Halaman

HALAMAN DEPAN 	  i

HALAMAN DALAM 	  ii

KATA PENGANTAR 	  iii

DAFTAR ISI MODUL 	  iv

PETA KEDUDUKAN MODUL 	  vii

PERISTILAHAN / GLOSSARY 	  ix

BAB   I. PENDAHULUAN 	  1

A. DESKRIPSI JUDUL	  1

B. PRASYARAT.	  1

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	  2

1. Petunjuk Bagi Siswa	  2	  2. Peran Guru	  3

3. Tujuan Akhir 	  4

D. KOMPETENSi 	  4

E. CEK KEMAMPUAN 	  8

BAB II. PEMELAJARAN 		 9

A. RENCANA PEMELAJARAN SISWA	  9

B. KEGIATAN BELAJAR	  11

- Kegiatan Belajar : 1. Peralatan/Komponen dan Spe-

sifikasi pada PC	  11

      - Tujuan Kegiatan Pemelajaran	  11

      - Uraian Materi 1	  11

      - Rangkuman 1	  22

      - Tugas 1	  22

      - Tes Formatif 1	  22

      - Kunci Jawaban Formatif 1	  22

      - Lembar Kerja 1	  23

- Kegiatan Belajar 2 : Perakitan PC dan Keselamatan

Kerja dalam Merakit Komputer	  24

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran	  24

  - Uraian Materi 2	  24

  - Rangkuman 2	  35

  - Tugas 2	  35

  - Tes Formatif 2	  35

  - Kunci Jawaban Formatif 2	  35

  - Lembar Kerja 2	  35

3.   Kegiatan Belajar 3 : BIOS dan Konfigurasi Sistem	  38

        - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	  38

        - Uraian Materi 3	  38

        - Rangkuman 3	  47

        - Tugas 3	  47

        - Tes Formatif 3	  48

        - Kunci Jawaban Formatif 3	  48

        - Lembar Kerja 3	  48

  - Kegiatan Belajar 4 : Peripheral PC dan Setting Peripheral	  50

      - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	  50

      - Uraian Materi 4	  50

      - Rangkuman 4	  60

      - Tugas 4	  60

      - Tes Formatif 4	  60

      - Kunci Jawaban Formatif 4	  61

      - Lembar Kerja 4	  61

- Kegiatan Belajar 5 : Pemeriksaan Hasil Perakitan PC dan

Peripheral	  63

        - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 	  63

        - Uraian Materi 5	  63

        - Rangkuman 5	  65

        - Tugas 5	  66

        - Tes Formatif 5	  66

        - Kunci Jawaban Formatif 5	  66

        - Lembar Kerja 5	  66

BAB III. EVALUASI 	  78

- PERTANYAAN 	  78

- KUNCI JAWABAN 	  78

- KRITERIA KELULUSAN	  70

BAB   IV. PENUTUP 	  71

DAFTAR PUSTAKA 	  72

PETA KEDUDUKAN MODUL

SLTP & yang sederajat

I

II

III

IV

LULUS SMK

LULUS SMK

HDW.DEV.100.(2).A

1

2

3

NTW.OPR.100.(2).A

NTW.OPR.200.(2).A

A

4

HDW.MNT.201.(2).A

HDW.MNT.202.(2).A

NTW.MNT.201.(2).A

HDW.MNT.203.(2).A

HDW.MNT.205.(2).A

NTW.MNT.202.(2).A

HDW.MNT.204.(2).A

SWR.OPR.103.(2).A

NTW.MNT.300.(3).A

HDW.MNT.101.(2).A

SWR.OPR.104.(2).A

HDW.MNT.102.(2).A

SWR.OPR.101.(2).A

SWR.OPR.102.(2).A

SWR.OPR.100.(1).A

SWR.MNT.201.(1).A

Keterangan :

| HDW.DEV.100.(2).A | Menginstalasi PC |
| --- | --- |
| HDW.MNT.201.(2).A | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal |
| HDW.MNT.203.(2).A | Melakukan perbaikan dan / atau setting ulang sistem PC |
| HDW.MNT.204.(2).A | Melakukan perbaikan periferal |
| HDW.MNT.101.(2).A | Melakukan perawatan PC |
| HDW.MNT.102.(2).A | Melakukan perawatan periferal |
| SWR.OPR.101.(2).A | Menginstalasi sistem operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) |
| SWR.OPR.102.(2).A | Menginstalasi sistem operasi berbasis text |
| SWR.OPR.100.(1).A | Menginstalasi software |
| SWR.MNT.201.(1).A | Mem-Back-Up dan Me-Restore software |
| NTW.OPR.100.(2).A | Menginstalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network) |
| HDW.MNT.202.(2).A | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan |
| HDW.MNT.205.(2).A | Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang koneksi jaringan |
| SWR.OPR.103.(2).A | Menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface) |
| SWR.OPR.104.(2).A | Menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis text |
| NTW.OPR.200.(2).A | Menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas (Wide Area Network ) |
| NTW.MNT.201.(2).A | Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas (Wide Area Network ) |
| NTW.MNT.202.(2).A | Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang koneksi jaringan berbasis luas (Wide Area Network) |
| NTW.MNT.300.(3).A | Mengadministrasi server dalam jaringan |
| A | Merancang bangun dan menganalisa Wide Area Network |

PERISTILAHAN/GLOSSARY

BIOS		:	Basic Input Output system . Software yang dipasang pada chip komputer untuk mengatur operasi dasar seperti layar, harddisk, memory, VGA, dll. Bagian dari sistem operasi yang bisa mengidentifikasi set program yang digunakan untuk mem-boot komputer, sebelum menempatkan disket sistem. BIOS terdapat di ROM (Read Only Memory) dari sistem dan umumnya tersimpan secara permanen. Program yang digunakan mikroprosesor untuk menyalakan komputer. BIOS juga mengatur aliran data antara sistem operasi komputer dan perangkat tambahan yang terhubung pada komputer.

Bus		: Saluran yang terdiri dari sekumpulan jalur yang sejenis. Sekumpulan kabel yang merupakan alat transportasi informasi ke semua peralatan dalam sistem. Informasi tersebut dapat berupa data, perintah atau alamat.

Cache Memory:Memori berkecepatan tinggi yang mampu bekerjasama dengan CPU, bertindak sebagai buffer antara CPU dan memori utama yang lamban.

Casing		: 	Casing. Kotak tempat mesin komputer (motherboard dan pendukungnya, power supply, disk drive, hardisk, CD ROM drive). Wadah atau tempat melindungi motherboard, control board, power supply disk drive dan komponen-kompenen lainnya. Sebuah case komputer sebenarnya tak lebih dari rangka dari sebuah komputer. Case ini adalah tempat komponen-komponen yang membentuk sebuah sistem komputer terletak, juga untuk meletakkan alat pendingin (cooling fan), dan juga meng-ground listrik yang terdapat pada komponen-komponen yang ada melalui rangka yang terbuat dari besi. Case yang besar dengan tempat ekspansi yang banyak lebih disukai, dengan adanya ruang ekspansi yang banyak anda dapat menambahkan perangkat-perangkat lain dengan mudah. Contoh perangkat-perangkat yang dapat ditambahkan ini misalnya drive DVD, CD writer, dan lain-lain. Saat ini case dengan bentuk tower biasanya lebih disukai daripada case dengan bentuk desktop karena memiliki tempat yang lebih luas untuk ekspansi, dan juga dapat memiliki kemampuan pendinginan yang lebih baik. Sebuah case bisa berupa AT atau ATX, dimana perbedaannya terletak pada posisi motherboard nantinya, demikian pula power supply yang datang bersama case tersebut. Case komputer biasanya datang bersama-sama dengan power supply, walaupun kadang-kadang disarankan agar anda membeli power supply terpisah sehingga bisa mendapatkan kedua barang tersebut dengan kualitas yang sama-sama tinggi.

CD ROM Drive	:Alat pemutar CD ROM. Suatu drive untuk merekam atau memainkan Compact Disk, yang sering dijumpai adalah CD-ROM (CD Read Only Memory) MO (Magneto-Optical) dan WORM (Write Once Read Many).

CGA		: Color Graphics Adaptor. Salah satu tipe monitor, yaitu standar Ibm untuk kualitas monitor resolusi rendah, dalam mode grafik hanya dapat menampilkan 4 warna.

Clock		:	Jam/pewaktu. Rangkaian pembangkit frekuensi. Sumber utama dari pulsa elektronik komputer. Clock digunakan untuk menyamakan operasi semua elemen komputer.

CMOS		: Compelementary Metal Oxide Semiconductor. RAM kecil berukuran 64 byte yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang dimatikan. CMOS merupakan perluasan dari teknologi MOS yang menghasilkan IC dengan kebutuhan tenaga baterai rendah. CMOS digunakan untuk menyimpan program konfigurasi, program diagnostik dan informasi tanggal dan waktu pembuatan file yang tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan.

CPU		: Central Processing Unit. Unit pemroses utama dalam istilah teknik disebut mikroprosesor, sedang dalam pengertian umum adalah mesin komputer yaitu casing beserta semua isi didalamnya. Pusat pengolahan masukan sehingga menghasilkan keluaran. Termasuk di sini adalah semua register, sirkuit aritmatik, unit pembanding, dsb.

CRT		: Catoda Ray Tube Teknologi yang dipakai untuk membuat sistem tampilan/monitor komputer menggunakan tabung sinar katoda.

Disk	  	: 	Suatu media penyimpanan data. Yang dimaksud dengan disk adalah floppy disk atau hard disk. Sedangkan floppy disk adalah disket. Piringan tipis yang dilapisi bahan magnetik (oksida besi) yang mampu menyimpan sejumlah data atau informasi. Pembacaan dan penulisan informasi dipusatkan pada track.

DRAM		: Dynamic RAM. Memori PC yang dapat dibaca dan ditulisi. Untuk menyimpan data dalam memori, isinya perlu di refresh secara periodik. Jenis memori ini banyak digunakan pada bagian memori utama yang digunakan untuk rutin proses.

Drive		: Pintu, penggerak disk.

EGA		: Enhanced Graphics Adaptor. Salah satu standard resolusi monitor. EGA mampu menampilkan 16 warna dalam model grafik, setingkat di atas monitor CGA. Monitor dengan card EGA mampu menampilkan 16 warna pada bentuk teks (80 x 25 karakter atau 40 x 25 karakter), 16 warna pada bentuk resolusi rendah dan 4 warna pada resolusi tinggi dan tampilan grafik 640 x 350 titik. Perkembangan dari jenis EGA diantaranya adalah ATI Technologies Inc dengan card bernama EGA WONDER, dapat menampilkan 132 x 25 karakter. Monitor jenis EGA masih memakai konektor monitor yang sama dengan monitor jenis CGA dan Monochrome. EVEREX mengeluarkan card EPGA (Enhanced Proffesional Graphics Adapter), mampu menampilkan 649 x 480 titik (dot) dengan 256 warna, dari 4096 kombinasi warna dasar (pallette). EPGA dan disebut juga PEGA (Proffesional Enhanced Graphics Adapter), ataupun PGA (Proffesional Graphics Adapter), menampilkan layar teks 132 x 43 karakter pada multi frekuensi atau Ulta sync, dan fleksibilitas yang dapat menggunakan monitor monochrome maupun enhanced monitor. Monitor ini mempergunakan konektor 9 pin yang terdiri dari 2 baris.

Hard disk		: Media penyimpan data berkapasitas besar.

Head		: Kepala, ujung perekam, bagian dari drive atau disk yang berfungsi untuk membaca atau menulis.

Keyboard		: Papan kunci, papan ketik.

Motherboard	: 	Papan rangkaian komputer tempat semua komponen elektronik komputer terangkai.

Peripheral		: Peralatan. Spesifikasi peralatan pendukung yang dibutuhkan oleh sebuah PC agar dapat bekerja secara optimal.

PIC		: Programmable Interupt Controller. Kendali sela terprogram. Chip yang berfungsi untuk mengendalikan proses penyelaan antar periferal. Alat pengendali sela periferal yang membantu kerja CPU dalam proses penyelaan.

Power Supply	: 	Suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pencatu daya/pemberi sumber tegangan/arus pada peralatan.

VRAM		: Video Random Access Memory (Video RAM) Tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed memory melalui sirkuit video. Jenis memori ini lebih mahal bila dibandingkan chips DRAM yang konvensional.

 Dalam tahap penyusunan SKKNI